Техникийн судалгааны баримт бичиг

v2.0 — 2026-07-06 шинэчлэл

# Монголын ухаалаг зогсоолын систем

Dahua ITC436-PW9H-IZ камер · Dahua DZBL-A/DZE-BL barrier · QPay QR болон PAX A9000 картын 2 аргын төлбөр · НӨАТ/e-Barimt · 4 тусдаа серверийн масштабтай архитектур

Огноо: 2026-07-06 Хувилбар: v2.0 — Barrier model, 2-р төлбөрийн арга, серверийн архитектур нэмэгдсэн Боловсруулсан: Ухаалаг зогсоолын системийн техникийн баг Банк: TDB Bank acquiring (PAX A9000)

## Агуулгын хүснэгт

1. Гарчиг хуудас

2. Агуулгын хүснэгт

3. Товч танилцуулга

4. Монголын зах зээлийн дүн шинжилгээ

5. Системийн архитектур — 4 тусдаа сервер

6. Dahua ITC436-PW9H-IZ камерын интеграц

7. Dahua DZBL-A / DZE-BL barrier интеграц

8. Backend системийн дизайн

9. Frontend, Mobile web, PAX A9000 апп

10. Төлбөрийн 2 арга болон НӨАТ/e-Barimt

11. Тоног төхөөрөмжийн жагсаалт (BOM)

12. Хэрэгжүүлэлтийн төлөвлөгөө

13. Ашигласан эх сурвалж

## 3. Товч танилцуулга

Энэхүү баримт бичиг нь Монгол Улсын ухаалаг зогсоолын системийг шинээр боловсруулахад шаардлагатай бүх технологийн судалгааг нэгтгэнэ. v2.0 шинэчлэлд дараах гурван томоохон тодруулга оруулав:

Шинэчлэл 1 — Barrier model тодорхой болов: Dahua DZBL-A boom barrier болон Dahua DZE-BL электроник controller ашиглана. Энэ нь Dahua ITC436-PW9H-IZ камертай нэг экосистемд ажиллах тул native CGI интеграц давуу тал өгнө. Шинэчлэл 2 — 2 аргын төлбөрийн систем: (а) Хэрэглэгч утасны камераар статик QR уншуулж, web хуудсанд машины дугаараа оруулж, QPay-аар төлнө; (б) PAX A9000 POS терминал дээр манай Flutter апп ажиллаж, камерт уншуулсан дугааруудаас сонгоод банкны картаар төлнө. TDB Bank acquiring. Шинэчлэл 3 — 4 тусдаа серверийн архитектур: App Server, Backend API Server, Payment+НӨАТ Server, Database Server — анхнаасаа тусдаа байрших бооцоотойгоор зохион байгуулж, ачаалал ихсэх үед scale out хийнэ.

### Зорилго

Dahua ITC436-PW9H-IZ + Dahua DZBL-A/DZE-BL нэгдсэн интеграцийн техникийн зураглал гаргах.

QR+QPay болон PAX A9000+TDB карт гэсэн 2 аргын төлбөрийн урсгал, API, fail-safe логикийг тодорхойлох.

НӨАТ 10% тооцоолол болон e-Barimt системийн интеграцийг баримтжуулах.

4 тусдаа серверт хуваан байршуулах архитектурын зураглал, Docker Compose дотор нэгтгэх, ачаалал ихсэх үед тусгаарлах стратегийг боловсруулах.

### Хамрах хүрээ

Зогсоолын орох/гарах урсгал, LPR event ingest, session management, 2 аргын төлбөр, НӨАТ, e-Barimt, barrier open команд, оператор dashboard, PAX A9000 апп, хэрэглэгчийн mobile web, hardware BOM болон roadmap.

## 4. Монголын зах зээлийн дүн шинжилгээ

### Одоогийн орчин

NTB LLC нь 50+ байршилд дугаар таних, төлбөр, хаалт нээх шийдэл ажиллуулдаг 5. UBDC болон Дэлхийн банкны USUTP төслийн хүрээнд хотын нэгдсэн Smart Parking Management System (SPMS) 2026 онд ашиглалтад орох төлөвтэй 5.

### Хууль эрх зүйн орчин

НИТХ-ын 2024 оны 16-р тогтоолоор зогсоолын 6 төрлийн ангилал, А/В/С бүсчлэл, тарифын зохицуулалт орж ирсэн 5. Зогсоолын системд НӨАТ бүртгэлийн үүрэг хүлээгдэх тул e-Barimt интеграц заавал шаардлагатай.

### Үнэ тарифын орчин

| Үзүүлэлт | Утга | Системд хэрэгжүүлэх |
| --- | --- | --- |
| 1-р цаг | 1,000₮ | base_rate per zone |
| 2-р цаг | 1,500₮ | tier_2_rate |
| 3-р цаг | 2,000₮ | tier_3_rate |
| 4-р цаг+ | 4,500₮ | long_stay_surcharge |
| НӨАТ | 10% | vat_rate = 0.10, тооцоолж e-Barimt илгээнэ |
| Бүсчлэл | A/B/C | zone_multiplier хэрэгжүүлнэ |

### Тулгамдаж буй асуудал

47,400+ машин хотын төвд өдөржин зогсдог — эргэлтийн коэффициент муу 5.

Сул зогсоолын real-time мэдээлэл дутмаг.

Олон payment provider, олон barrier model-ийг нэгтгэх нэгдсэн API давхарга шаардлагатай.

НӨАТ бүртгэл цаасан баримтаар хийгддэг — e-Barimt автоматжуулалт дутмаг.

## 5. Системийн архитектур — 4 тусдаа сервер

### Ерөнхий зураглал

Систем нь анхнаасаа 4 тусдаа сервер/процессоор хуваагдах бооцоотойгоор зохион байгуулагдана. Нэг серверийн Docker Compose-оос эхэлж, ачаалал ихсэх үед тус бүрийг тусдаа VM/container болгон scale out хийнэ.

ИНТЕРНЭТ / ХЭРЭГЛЭГЧ ¦ ┌────────────v────────────┐ │ LOAD BALANCER / │ │ API GATEWAY │ │ (Nginx / Traefik) │ └──┬──────────┬──────────┘ │ │ ┌─────────v──┐ ┌────v─────────────────┐ │ APP SERVER │ │ BACKEND API SERVER │ │ (Next.js) │ │ (FastAPI, port 8000)│ │ port 3000 │ │ LPR callback │ │ dashboard │ │ session management │ │ mobile web │ │ barrier command │ │ /pay QR │ │ WebSocket events │ └────────────┘ └──────────┬────────────┘ │ ┌───────────────────v─────────────┐ │ PAYMENT + НӨАТ SERVER │ │ (FastAPI, port 8001) │ │ QPay, MonPay, SocialPay │ │ TDB Bank POS (PAX A9000) │ │ НӨАТ тооцоолол (10%) │ │ e-Barimt API интеграц │ │ Settlement / reconciliation │ └───────────────┬─────────────────┘ │ ┌───────────────v─────────────────┐ │ DATABASE SERVER │ │ PostgreSQL master (port 5432) │ │ + Read replica(s) │ │ PgBouncer connection pool │ └───────────────┬─────────────────┘ │ ┌───────────────v─────────────────┐ │ Redis (port 6379) │ │ Idempotency, rate limit, │ │ session cache, MQTT broker │ └─────────────────────────────────┘ EDGE (талбай дээр): Industrial PC ──── Dahua ITC436-PW9H-IZ (ITSAPI callback) └── Dahua DZBL-A / DZE-BL (CGI / relay) └── MQTT → Backend API Server

### Сервер бүрийн үүрэг

| Сервер | Технологи | Үндсэн үүрэг | Scale стратеги |
| --- | --- | --- | --- |
| App Server | Next.js (Node.js) | Operator dashboard, mobile web pay page (/pay), public QR landing | Horizontal: олон instance, stateless |
| Backend API Server | FastAPI (Python), Redis, MQTT | LPR event, session, barrier command, WebSocket | Horizontal: load balancer + worker процессын тоог нэмнэ |
| Payment + НӨАТ Server | FastAPI (Python), TLS isolation | QPay/MonPay/TDB POS, НӨАТ, e-Barimt, settlement | Тусдаа VPC, PCI-DSS зорилгоор isolate |
| Database Server | PostgreSQL + PgBouncer | Бүх transactional data | Vertical эхлээд, Read replica нэмнэ |

### Docker Compose монолит эхлэл

services: app: image: parking-app:latest # Next.js ports: ["3000:3000"] depends_on: [backend] backend: image: parking-backend:latest # FastAPI core ports: ["8000:8000"] depends_on: [db, redis] payment: image: parking-payment:latest # FastAPI payment+НӨАТ ports: ["8001:8001"] depends_on: [db, redis] db: image: postgres:16 ports: ["5432:5432"] volumes: ["pgdata:/var/lib/postgresql/data"] redis: image: redis:7-alpine ports: ["6379:6379"] nginx: image: nginx:alpine ports: ["80:80", "443:443"] depends_on: [app, backend, payment]

### Data flow — орох урсгал (Entry)

Машин орно ¦ v Dahua ITC436-PW9H-IZ ¦ ITSAPI HTTP POST JSON v Edge Industrial PC (local relay / CGI command) ¦ Forward to Backend API Server v POST /api/lpr/callback ¦ v session таних: шинэ plate → INSERT parking_sessions (status=OPEN) ¦ v WebSocket event → dashboard ¦ v Whitelist шалгах: зөвшөөрөгдсөн бол barrier open command ¦ v POST http://{dzbl_ip}/cgi-bin/accessControl.cgi?action=openDoor (Dahua CGI) эсвэл ALM_OUT1 relay pulse 1-2s

### Data flow — гарах урсгал (Exit) — 2 аргаар

Машин гарах гэнэ ¦ ├─ АРГА 1: Утасны QR уншуулах │ QR scan → /pay?site=XXX │ Дугаар оруулах → GET /api/public/sessions?plate=... │ Session харах → QPay invoice → PAID → barrier open │ └─ АРГА 2: PAX A9000 POS терминал ITC436 exit камер дугаар таньж exit event үүснэ PAX A9000 манай апп → WebSocket: сүүлийн машинуудын жагсаалт Кассир/жолооч машин сонгоно → Карт уншуулна TDB Bank acquiring → authorized → PAID → barrier open Хоёр аргад нийтлэг: Payment Server PAID баталгаажуулна ¦ v Backend API: barrier open command ¦ v Dahua DZBL-A/DZE-BL нээгдэнэ ¦ v Session CLOSED, НӨАТ тооцоолж e-Barimt илгээнэ

### Latency зорилт

LPR event-ээс barrier command хүртэлх end-to-end latency зорилт <100ms (whitelist case). Карт эсвэл QPay webhook баталгаажсаны дараа barrier command 200–500ms-д гарах ёстой.

### Offline / fail-safe горим

Edge Industrial PC дээр local whitelist хадгалагдах тул internet тасарсан үед whitelist-тэй машинуудыг нэвтрүүлнэ.

Payment Server холбогдохгүй бол оператор manual override ашиглана.

Dahua камерын local SD карт дээр snapshot хадгалагдана.

Redis-ийн RDB snapshot болон AOF log ашиглан session cache сэргэнэ.

## 6. Dahua ITC436-PW9H-IZ камерын интеграц

### Техникийн үзүүлэлт

| Ангилал | Үзүүлэлт | Интеграцын ач холбогдол |
| --- | --- | --- |
| Image sensor | 4MP, 2688×1520, 1/1.8" CMOS | LPR-д өндөр нягтрал шаардлагатай. |
| WDR | 140 dB WDR | Өдөр, шөнө, гэрлийн эсрэг нөхцөлд дугаар унших. |
| Lens | 2.7–12mm motorized vari-focal, F1.6 | Lane-ийн өнцөг, зайд тохируулан фокуслана. |
| Lighting | Warm LED + IR 850nm, 8m | Шөнийн dual-light системтэй. |
| Vehicle speed | 60 км/ц хүртэл | Зогсоолын lane-д хангалттай. |
| I/O | Alarm Input 3ch, Alarm Output 2ch (relay 2A@30VDC), RS-485 2ch | Barrier relay, loop detector, external controller холболт. |
| Wiegand | D0, D1, GND — Wiegand 26/34/66 | Access controller-тай нийцнэ. |
| Storage | microSD 256GB, IP66 | Evidence snapshot, outdoor installation. |

### ITSAPI HTTP POST callback

Setting > Network > Platform Access > ITSAPI хэсэгт Backend API Server-ийн IP, port, path-ийг зааж өгнө. Санал: POST /api/lpr/callback1.

POST http://{backend_ip}:8000/api/lpr/callback Content-Type: application/json { "Events": [{ "Code": "TrafficJunction", "Action": "Start", "TrafficCar": { "PlateNumber": "1234АБ", "VehicleColor": "White", "VehicleLogo": "Toyota", "VehicleType": "Sedan", "Confidence": 98 }, "UTC": "2026-07-06 10:00:00" }] }

### CGI event stream (polling альтернатив)

GET http://<camera_ip>/cgi-bin/eventManager.cgi?action=attach&codes=[TrafficJunction]&heartbeat=5 Authorization: Digest ...

### RTSP stream URL

Main stream (evidence/recording): rtsp://admin:password@<camera_ip>:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 Sub stream (dashboard preview): rtsp://admin:password@<camera_ip>:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1

### Alarm output relay — Dahua DZBL-A-тай холболт

Камерын ALM_OUT1 болон COM1-ийг Dahua DZBL-A barrier-ийн open input dry contact-той холбоно. Эсвэл Dahua CGI команд ашиглана (дэлгэрэнгүйг 7-р бүлгээс үзнэ).

Dahua ITC436 Relay Wiring → Dahua DZBL-A: ALM_OUT1 ───────────────► DZBL-A OPEN input COM1 ───────────────► DZBL-A COM/GND Pulse duration: 1000–2000 ms (тохируулна: Setting > ANPR > Barrier Control)

### Алхам алхмаар тохиргоо

1. Камерын IP, subnet, gateway, NTP time sync тохируулна.

2. Setting > Network > Platform Access > ITSAPI: Backend IP, 8000, /api/lpr/callback.

3. Plate detection zone, lane direction, trigger line тохируулна.

4. Alarm Output pulse duration 1–2s болгож туршина.

5. Test vehicle оруулж JSON event, snapshot, confidence, UTC шалгана.

6. Confidence threshold > 90 болгож calibration хийнэ.

### Эх сурвалж

Dahua DEPP developer ecosystem 1, Dahua Wiki LPR section 2.

## 7. Dahua DZBL-A / DZE-BL barrier интеграц

Barrier model тодорхой болов: Dahua DZBL-A boom barrier + Dahua DZE-BL электроник controller. Dahua ITC436-PW9H-IZ камертай нэг экосистемд ажиллах тул native интеграц давуу тал өгнө — нэг vendor-ийн API, нэгдсэн dashboard, нийцтэй firmware update.

### Dahua DZBL-A техникийн үзүүлэлт

| Үзүүлэлт | Утга | Тайлбар |
| --- | --- | --- |
| Boom arm | 3–6м уртын хувилбар | Lane өргөнөөс хамааран сонгоно |
| Opening time | <1.5 секунд | Зогсоолд хурдан урсгал шаардлагатай |
| Input voltage | AC 220V / 50Hz | UPS дамжуулан тэжээнэ |
| Communication | RS-485, Wiegand, relay dry contact, Dahua SDK/CGI | Олон интеграцийн хувилбар |
| Loop detector | Built-in / external | Anti-crush хамгаалалт |
| Controller | DZE-BL | Электроник control unit, network-enabled |
| Safety | IR photocell, anti-crush | Машин доор буухгүй байхаар хамгаалсан |
| Power failure | Manual release | Гараар суллах боломжтой |

### Интеграцийн 3 арга

#### Арга 1: Dahua CGI команд (HTTP) — санал болгосон

Dahua DZE-BL controller network-enabled тул Backend API Server-ээс шууд HTTP CGI командаар нээнэ. Digest authentication шаардлагатай 1.

Barrier нээх: GET http://{DZBL_IP}/cgi-bin/accessControl.cgi?action=openDoor&channel=1&UserID=101&Type=Remote Authorization: Digest username="admin", realm="...", ... Хариу (амжилттай): HTTP/1.1 200 OK {"result": true} Barrier хаах (шаардлагатай бол): GET http://{DZBL_IP}/cgi-bin/accessControl.cgi?action=closeDoor&channel=1&UserID=101&Type=Remote Статус шалгах: GET http://{DZBL_IP}/cgi-bin/accessControl.cgi?action=getStatus&channel=1

#### Арга 2: Камерын relay dry contact — алдааны нөхцөлд fallback

Dahua ITC436 Relay Output Dahua DZBL-A Controller ┌──────────────────────┐ ┌─────────────────────┐ │ ALM_OUT1 ────────────┼───────►│ OPEN input terminal │ │ COM1 ────────────┼───────►│ COM/GND terminal │ └──────────────────────┘ └─────────────────────┘ Relay spec: 2A @ 30VDC, Normally Open dry contact Pulse: 1000–2000ms Тохиргоо: Camera Web UI > Setting > ANPR > Barrier Control > Output Duration

#### Арга 3: RS-485 / Wiegand

Dahua ITC436 RS-485: RS-485 A+ ───► DZE-BL RS-485 A+ RS-485 B- ───► DZE-BL RS-485 B- GND ───► DZE-BL GND Dahua ITC436 Wiegand: D0 ──► Controller D0 D1 ──► Controller D1 GND ──► Controller GND Format: Wiegand 26/34/66

### Backend-ийн barrier command flow

from httpx import AsyncClient, DigestAuth BARRIER_URL = "http://{DZBL_IP}/cgi-bin/accessControl.cgi" BARRIER_AUTH = DigestAuth("admin", "password") async def open_barrier(session_id: str, device_ip: str): async with AsyncClient(timeout=3.0) as client: resp = await client.get( f"http://{device_ip}/cgi-bin/accessControl.cgi", params={"action": "openDoor", "channel": 1, "UserID": 101, "Type": "Remote"}, auth=BARRIER_AUTH ) # audit log хадгална await log_barrier_command(session_id, resp.status_code, resp.text)

### Интеграцийн давуу тал — Dahua нэг экосистем

| Давуу тал | Тайлбар |
| --- | --- |
| Native API | Камер болон barrier хоёулаа Dahua CGI ашилдаг тул нэг SDK, нэг auth схем. |
| Firmware update | Dahua Support portal-аас нэгдсэн update хийх боломжтой. |
| Dahua DSS/IVSS | Dahua-ийн VMS/IVSS системтэй нэгтгэх боломж. |
| Direct trigger | Камер plate таньж шууд ALM_OUT relay-ээр barrier-ийг нээх — server dependency-гүй. |
| Log нэгтгэл | Камер болон barrier-ийн event нэг системд нэгтгэнэ. |

### Fail-safe ба safety

24V backup battery ашиглан цахилгаан тасарсан үед barrier manual release горим.

Local whitelist камер/edge PC дээр хадгалж, internet/server тасарсан үед ажиллана.

Loop detector + IR photocell anti-crush: машин доор буухгүй хамгаалалт.

Manual override switch болон fire alarm integration.

Barrier command бүрийг audit log-д session_id, timestamp, command_source, result-тэйгээр хадгална.

## 8. Backend системийн дизайн

### Серверийн хуваарилалт

| Сервер | Port | Module | Database холболт |
| --- | --- | --- | --- |
| Backend API Server | 8000 | lpr, sessions, barriers, devices, websocket | PostgreSQL read/write |
| Payment + НӨАТ Server | 8001 | qpay, monpay, socialpay, tdb_pos, vat, ebarimt | PostgreSQL read/write (payments, vat_receipts) |

### PostgreSQL schema

-- Байршил CREATE TABLE parking_sites ( id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), name VARCHAR(120) NOT NULL, zone_code VARCHAR(10) NOT NULL, -- A, B, C site_code VARCHAR(30) UNIQUE NOT NULL, -- QR URL-д хэрэглэнэ address TEXT, created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now() ); -- Төхөөрөмж CREATE TABLE devices ( id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), site_id UUID NOT NULL REFERENCES parking_sites(id), device_type VARCHAR(30) NOT NULL, -- camera, barrier, pax_terminal vendor VARCHAR(60) NOT NULL, -- Dahua, PAX model VARCHAR(80), -- ITC436-PW9H-IZ, DZBL-A, A9000 ip_address INET, lane_no INT, lane_dir VARCHAR(10), -- entry, exit, both status VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'active', metadata JSONB NOT NULL DEFAULT '{}', created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now() ); -- Зогсоолын session CREATE TABLE parking_sessions ( id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), site_id UUID NOT NULL REFERENCES parking_sites(id), entry_device_id UUID REFERENCES devices(id), exit_device_id UUID REFERENCES devices(id), plate_number VARCHAR(20) NOT NULL, entry_time TIMESTAMPTZ NOT NULL, exit_time TIMESTAMPTZ, duration_minutes INT, status VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'OPEN', confidence_entry NUMERIC(5,2), confidence_exit NUMERIC(5,2), entry_snapshot TEXT, exit_snapshot TEXT, base_fee NUMERIC(12,2), -- НӨАТ-гүй дүн vat_amount NUMERIC(12,2), -- НӨАТ дүн (10%) total_fee NUMERIC(12,2), -- НӨАТ-тай нийт дүн created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(), updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now() ); -- Төлбөр CREATE TABLE payments ( id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), session_id UUID NOT NULL REFERENCES parking_sessions(id), provider VARCHAR(30) NOT NULL, -- QPAY, MONPAY, TDB_POS payment_method VARCHAR(30) NOT NULL, -- QR, CARD provider_invoice_id VARCHAR(120), sender_invoice_no VARCHAR(120) UNIQUE NOT NULL, amount NUMERIC(12,2) NOT NULL, vat_amount NUMERIC(12,2) NOT NULL DEFAULT 0, status VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'PENDING', paid_at TIMESTAMPTZ, card_last4 VARCHAR(4), -- PAX POS картын сүүлийн 4 орон card_brand VARCHAR(20), -- Visa, Mastercard, UnionPay raw_payload JSONB NOT NULL DEFAULT '{}', created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now() ); -- НӨАТ баримт (e-Barimt) CREATE TABLE vat_receipts ( id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), payment_id UUID NOT NULL REFERENCES payments(id), session_id UUID NOT NULL REFERENCES parking_sessions(id), ebarimt_id VARCHAR(120), -- e-Barimt системийн ID lottery_code VARCHAR(60), -- Сугалааны код amount NUMERIC(12,2) NOT NULL, vat_amount NUMERIC(12,2) NOT NULL, receipt_url TEXT, sent_to_phone VARCHAR(20), status VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'PENDING', created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now() ); -- Barrier командын лог CREATE TABLE barrier_commands ( id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), session_id UUID REFERENCES parking_sessions(id), device_id UUID REFERENCES devices(id), command VARCHAR(30) NOT NULL, -- open, close command_source VARCHAR(30) NOT NULL, -- auto, manual, whitelist status VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'PENDING', request_payload JSONB NOT NULL DEFAULT '{}', response_payload JSONB NOT NULL DEFAULT '{}', created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(), executed_at TIMESTAMPTZ ); CREATE INDEX idx_sessions_plate_status ON parking_sessions(plate_number, status); CREATE INDEX idx_sessions_site_status ON parking_sessions(site_id, status); CREATE INDEX idx_payments_invoice ON payments(sender_invoice_no); CREATE INDEX idx_vat_payment ON vat_receipts(payment_id); CREATE INDEX idx_barrier_session ON barrier_commands(session_id);

### Backend API Server — REST endpoint бүрэн жагсаалт

| Method | Endpoint | Үүрэг | Сервер |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /api/lpr/callback | Dahua ITSAPI event хүлээн авах | Backend |
| GET | /api/public/sessions | Public: plate+site_code-оор session хайх (QR flow) | Backend |
| GET | /api/sessions/{id} | Session detail | Backend |
| GET | /api/sessions?site_id=&status= | PAX A9000 апп: гарах гэж буй машинуудын жагсаалт | Backend |
| POST | /api/sessions/{id}/calculate-fee | Тариф тооцоолох | Backend |
| POST | /api/barriers/{device_id}/open | Barrier нээх команд | Backend |
| GET | /api/devices/{device_id}/status | Device health шалгах | Backend |
| WebSocket | /ws/sites/{site_id} | Real-time dashboard, PAX A9000 апп events | Backend |
| POST | /api/payments/qpay/invoice | QPay invoice үүсгэх | Payment |
| POST | /api/payments/qpay/webhook | QPay callback | Payment |
| POST | /api/payments/monpay/invoice | MonPay invoice | Payment |
| POST | /api/payments/tdb-pos/confirm | PAX A9000 карт баталгаажуулалт | Payment |
| POST | /api/vat/create | НӨАТ + e-Barimt үүсгэх | Payment |
| GET | /api/reports/revenue | Орлогын тайлан | Backend |

### FastAPI LPR callback жишээ

from fastapi import APIRouter, Request from app.services import session_service, barrier_service router = APIRouter() @router.post("/api/lpr/callback") async def lpr_callback(request: Request): payload = await request.json() for event in payload.get("Events", []): if event.get("Code") != "TrafficJunction": continue car = event.get("TrafficCar", {}) plate = car.get("PlateNumber", "").upper().strip() conf = car.get("Confidence", 0) utc = event.get("UTC") if not plate or conf < 90: continue # Lane чиглэл тодорхойлох (entry/exit) direction = await session_service.detect_direction(plate) if direction == "entry": await session_service.create_session(plate, utc) elif direction == "exit": session = await session_service.get_open_session(plate) if session and session.is_whitelisted: await barrier_service.open(session.exit_device_id) return {"ok": True}

### MQTT topic design

parking/{site_id}/camera/{device_id}/lpr_event parking/{site_id}/barrier/{device_id}/command parking/{site_id}/barrier/{device_id}/status parking/{site_id}/payment/{session_id}/status parking/{site_id}/dashboard/events parking/{site_id}/pax/{terminal_id}/events ← PAX A9000 шинэ

## 9. Frontend, Mobile web, PAX A9000 апп

### 9.1 Next.js Operator Dashboard

| Дэлгэц | Үндсэн функц | Endpoint |
| --- | --- | --- |
| Live Operations | Entry/exit event, barrier state, camera snapshot real-time | WebSocket /ws/sites/{id} |
| Sessions | Нээлттэй session, history хайх | GET /api/sessions |
| Manual Control | Operator barrier нээх, override | POST /api/barriers/{id}/open |
| Payments | Invoice, webhook log, reconciliation | GET /api/payments |
| VAT / e-Barimt | НӨАТ баримтын жагсаалт, статус | GET /api/vat/receipts |
| Reports | Revenue, occupancy, peak time | GET /api/reports/* |
| Settings | Tariff, zone, device, gateway тохиргоо | GET/POST /api/admin/* |

### 9.2 Mobile web — Хэрэглэгчийн QR+QPay flow

Static QR code нь https://pay.parking.mn/pay?site=SITE_CODE URL руу чиглэнэ. Хэрэглэгч энэ хуудсыг утасны камераар нээнэ.

| Хуудас | Агуулга | Backend endpoint |
| --- | --- | --- |
| /pay?site=XX | Зогсоолын нэр, дугаар оруулах form | — |
| Session хайлт | Plate оруулбал нээлттэй session харуулна (орсон цаг, хугацаа, дүн) | GET /api/public/sessions?plate=&site= |
| Төлбөрийн дэлгэц | Нийт дүн (НӨАТ-тай), "QPay-аар төлөх" товч | POST /api/payments/qpay/invoice |
| QPay QR / deeplink | QPay QR код эсвэл applyPay deeplink харуулна | — |
| Баталгаажуулалт | PAID болмогц "Гараа, баррьер нээгдлээ" харуулна | WebSocket эсвэл polling |

// Next.js: /app/pay/page.tsx "use client"; export default function PayPage({ searchParams }) { const siteCode = searchParams.site; const [plate, setPlate] = useState(""); const [session, setSession] = useState(null); async function search() { const res = await fetch( `/api/public/sessions?plate=${plate}&site=${siteCode}` ); setSession(await res.json()); } async function payWithQPay() { const inv = await fetch("/api/payments/qpay/invoice", { method: "POST", body: JSON.stringify({ session_id: session.id }), }).then(r => r.json()); // QPay deep link руу redirect window.location.href = inv.deep_link; } return ( /* ... */ ); }

### 9.3 PAX A9000 апп — карт төлбөрийн дэлгэц

PAX A9000 нь Android OS дээр ажилладаг тул Flutter/Android апп суурилуулна. TDB Bank acquiring SDK-г интегравч ашиглана.

| Screen | Хэрэглэгч | Үүрэг |
| --- | --- | --- |
| Recent Exits | Кассир / жолооч | Сүүлд exit камерт уншуулсан машинуудын жагсаалт (WebSocket real-time), дугаар, орсон цаг, тооцоолсон дүн |
| Manual Search | Кассир | Дугаар гараар оруулж session хайх |
| Fee Detail | Кассир / жолооч | НӨАТ-тай задаргаатай нийт дүн харуулах |
| Card Payment | Жолооч | Карт уншуулах дэлгэц — TDB POS SDK |
| Receipt Print | Жолооч | НӨАТ + e-Barimt баримт thermal printer-ээр хэвлэх |
| Payment Result | Хоёул | PAID / FAILED дэлгэц |
| Operator Override | Кассир | Зөвшөөрөлтэй бол barrier manual open |

// Flutter: PAX A9000 Recent Exits дэлгэц class RecentExitsPage extends StatefulWidget { ... } class _RecentExitsState extends State { List sessions = []; late WebSocketChannel _ws; @override void initState() { _ws = WebSocketChannel.connect( Uri.parse("wss://api.parking.mn/ws/sites/${Config.siteId}"), ); _ws.stream.listen((data) { final ev = jsonDecode(data); if (ev["type"] == "EXIT_LPR_EVENT") { setState(() => sessions.insert(0, ev["session"])); } }); } void selectSession(session) async { // Fee detail дэлгэц рүү шилжих Navigator.push(context, MaterialPageRoute(builder: (_) => FeeDetailPage(session: session))); } }

// PAX A9000 TDB Bank POS карт уншуулах import com.pax.poslink.PosLink; PosLink posLink = new PosLink(); PaymentRequest req = new PaymentRequest(); req.setTransType(TransType.Sale); req.setAmount(String.valueOf(totalAmountMNT)); req.setCurrencyCode("496"); // MNT ISO 4217 posLink.payment = req; // Синхрон: карт уншуулахыг хүлээнэ CommSetting cs = new CommSetting(); cs.setType(CommSetting.USB); // PAX A9000: USB/LAN posLink.setCommSetting(cs); ReturnCode rc = posLink.ProcessTrans(); if (rc == ReturnCode.Success && posLink.payment.getResultCode().equals("000")) { // TDB approved → backend-д confirm confirmToBackend(sessionId, posLink.payment.getAuthCode()); }

### Frontend folder санал

apps/ dashboard/ # Next.js operator dashboard app/ sites/[siteId]/operations/page.tsx sites/[siteId]/sessions/page.tsx sites/[siteId]/payments/page.tsx sites/[siteId]/vat/page.tsx sites/[siteId]/reports/page.tsx components/ CameraEventTable.tsx BarrierControlPanel.tsx PaymentStatusBadge.tsx VATReceiptModal.tsx public-pay/ # Mobile web (Next.js, тусдаа deploy боломжтой) app/ pay/page.tsx # /pay?site=... pay/result/page.tsx pax-app/ # Flutter Android (PAX A9000) lib/ screens/ recent_exits_screen.dart fee_detail_screen.dart card_payment_screen.dart receipt_screen.dart services/ websocket_service.dart pax_sdk_service.dart backend_api_service.dart

## 10. Төлбөрийн 2 арга болон НӨАТ / e-Barimt

### 10.1 Арга 1 — Утасны QR + QPay

Хэрэглэгч утасны камераар гарах barrier орчим байрлах статик QR код уншуулж web хуудсыг нээнэ.

#### Дэлгэрэнгүй урсгал

1. Гарах barrier-ийн дэргэд байрлах статик QR (https://pay.parking.mn/pay?site=SITE01) утасны камераар уншина.

2. Mobile web хуудас нээгдэж зогсоолын нэр, дугаар оруулах талбар харагдана.

3. Хэрэглэгч машины дугаараа оруулна → GET /api/public/sessions?plate=1234АБ&site=SITE01 хүсэлт явна.

4. Нээлттэй session олдвол: орсон цаг, хугацаа, дүн (НӨАТ-тай), QPay товч харагдана.

5. Хэрэглэгч "QPay-аар төлөх" дарахад Payment Server QPay invoice үүсгэнэ.

6. QPay QR эсвэл deep link хэрэглэгчийн дэлгэцэнд гарна; QPay апп нээгдэнэ.

7. Хэрэглэгч QPay-аар баталгаажуулна → QPay webhook Payment Server-ийн /api/payments/qpay/webhook руу PAID явуулна.

8. Payment Server: PAID баталгаажуулж Backend API-д notify → barrier open command → Dahua DZBL-A нээгдэнэ.

9. Mobile web хуудасны WebSocket/SSE "Гараа!" гэж харуулна.

#### QPay v2 API

-- 1. Auth token авах POST https://merchant.qpay.mn/v2/auth/login Authorization: Basic base64(CLIENT_ID:CLIENT_SECRET) -- 2. Invoice үүсгэх POST https://merchant.qpay.mn/v2/invoice Authorization: Bearer {access_token} Content-Type: application/json { "invoice_code": "PARKING_INVOICE", "sender_invoice_no": "SITE01-SES-20260706-0012", "invoice_receiver_code": "terminal_SITE01", "amount": "1650.00", "invoice_description": "Зогсоолын төлбөр — 1234АБ" } -- Хариу { "invoice_id": "QP-INV-987654", "qr_text": "https://qpay.mn/q/...", "qr_image": "base64...", "urls": [{"name": "QPay", "description": "QPay апп", "link": "qpay://..."}] } -- 3. Payment check (webhook ирэхгүй бол) POST https://merchant.qpay.mn/v2/payment/check Authorization: Bearer {access_token} {"object_type": "INVOICE", "object_id": "QP-INV-987654"} -- 4. Webhook payload (Payment Server хүлээн авна) POST /api/payments/qpay/webhook { "payment_id": "QP-PAY-111222", "payment_status": "PAID", "amount": "1650.00", "sender_invoice_no": "SITE01-SES-20260706-0012" }

### 10.2 Арга 2 — PAX A9000 POS + TDB Bank картын төлбөр

Гарах lane-ийн ITC436 камер дугаар таньж exit event илгээнэ. PAX A9000 терминал дээрх манай Flutter апп WebSocket-ээр шинэ exit event-ийг хүлээн авч дэлгэцэнд харуулна.

#### Дэлгэрэнгүй урсгал

1. Машин гарах lane дээр зогсоход Dahua ITC436 дугаар таньж POST /api/lpr/callback (exit event) явуулна.

2. Backend: exit session үүсгэж, fee тооцоолж, WebSocket-ээр EXIT_LPR_EVENT broadcast хийнэ.

3. PAX A9000 дэлгэц дээрх "Recent Exits" жагсаалтад тухайн машин гарч ирнэ.

4. Кассир эсвэл жолооч дугаарыг жагсаалтаас сонгоно (эсвэл гараар оруулна).

5. Fee Detail дэлгэц: орсон цаг, гарсан цаг, хугацаа, дүн задаргаа, НӨАТ харагдана.

6. Жолооч банкны карт (Visa/Mastercard/UnionPay) PAX A9000 дээр уншуулна.

7. TDB Bank acquiring → authorized хариу ирнэ.

8. PAX апп: POST /api/payments/tdb-pos/confirm Payment Server-д явуулна.

9. Payment Server PAID болгож Backend-д notify → barrier open command.

10. PAX A9000 built-in thermal printer: НӨАТ баримт + e-Barimt хэвлэнэ.

#### TDB POS confirm endpoint

POST http://{payment_server}:8001/api/payments/tdb-pos/confirm Content-Type: application/json Authorization: Bearer {internal_service_token} { "session_id": "uuid-...", "amount": 1650.00, "auth_code": "ABC123", "card_last4": "4242", "card_brand": "Visa", "terminal_id": "TDB-PAX-SITE01-01", "transaction_id": "TDB-TXN-20260706-9988" } -- Хариу { "status": "PAID", "barrier_opened": true, "vat_receipt_id": "uuid-...", "ebarimt_code": "EB-2026-...", "print_data": { "lines": [...] } }

### 10.3 НӨАТ (VAT) болон e-Barimt интеграц

Монгол НӨАТ 10%. Зогсоолын үйлчилгээний орлогод НӨАТ хамаарна. e-Barimt системд бүртгэж хэрэглэгчийн утас руу шууд, мөн PAX A9000 printer-ээр хэвлэнэ 6.

#### НӨАТ тооцоолол

def calculate_vat(base_fee: float, vat_rate: float = 0.10): """ base_fee: НӨАТ-гүй дүн Буцаах: {base_fee, vat_amount, total_fee} """ vat_amount = round(base_fee * vat_rate, 2) total_fee = round(base_fee + vat_amount, 2) return { "base_fee": base_fee, "vat_amount": vat_amount, "total_fee": total_fee, "vat_rate": vat_rate, } # Жишээ: 1500₮ базын дүн # → vat_amount = 150₮ # → total_fee = 1650₮

#### e-Barimt API

-- Мэдээлэл авах POST https://ebarimt-pos.eba.mn/api/1.0/getInformation -- НӨАТ баримт бүртгэх POST https://ebarimt-pos.eba.mn/api/1.0/put Content-Type: application/json { "amount": 1650.00, "vat": 150.00, "cashAmount": 0, "nonCashAmount": 1650.00, "paymentType": "CARD", "merchantTin": "1234567", "posNo": "POS-SITE01-01", "reportMonth": 202607, "branchNo": "001", "districtCode": "23", "items": [ { "name": "Зогсоолын үйлчилгээ", "qty": 1, "unitPrice": 1650.00, "totalAmount": 1650.00, "vat": 150.00, "cityTax": 0 } ], "customerNo": "" } -- Хариу { "id": "EB-2026-XXXXXXXX", "lottery": "AB123456", "qrData": "https://ebarimt.mn/q/...", "date": "2026-07-06T10:15:30" }

### 10.4 Idempotency ба reconciliation

sender_invoice_no globally unique (SITE+SESSION+DATE+SEQ) — давхар invoice хамгаалалт.

Webhook давхар ирэхэд Redis idempotency key + DB unique constraint ашиглан нэг удаа боловсруулна.

Webhook ирэхгүй бол 10–30 секунд тутам polling check хийнэ.

Provider amount болон backend total_fee зөрвөл barrier нээхгүй, manual review queue-д оруулна.

Өдрийн төгсгөлд settlement report болон local payment table reconciliation хийнэ.

## 11. Тоног төхөөрөмжийн жагсаалт (Hardware BOM)

Нэг орох lane + нэг гарах lane бүхий суурь байршлын тооцоолсон жагсаалт. Үнийг vendor quote авах хүртэл preliminary болгон тооцов.

| Төхөөрөмж | Model | Тоо | Үүрэг | Тайлбар |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LPR камер | Dahua ITC436-PW9H-IZ | 2 | Орох/гарах дугаар таних | 4MP ANPR, ITSAPI, relay output, RTSP, IP66 |
| Boom barrier | Dahua DZBL-A | 2 | Орох/гарах хаалт | 3-6м, <1.5с нээлт |
| Barrier controller | Dahua DZE-BL | 2 | Электроник control unit | CGI/RS-485/relay, network-enabled |
| POS терминал | PAX A9000 | 1 | TDB Bank картын төлбөр | Android, EMV/NFC/mag, built-in thermal printer, TDB acquiring |
| Loop detector | Тохиромжтой brand | 2–4 | Машин илрүүлэх, anti-crush | Entry/exit тус бүрт |
| IR photocell | Тохиромжтой brand | 2 | Хаалт буух үеийн хамгаалалт | Safety-critical |
| Edge Industrial PC | Fanless, dual LAN, SSD | 1 | Backend edge, queue, relay control, local cache | Intel i5+, 16GB RAM, Ubuntu Server |
| PoE+ switch | 8-port+ | 1 | Камерын сүлжээ ба тэжээл | Outdoor cabinet-д |
| Relay module | Opto-isolated, 24V | 1–2 | Barrier dry contact fallback | GPIO-тай холбоно |
| UPS / backup battery | 1kVA+, 24V | 1 set | Цахилгаан алдагдалт хамгаалалт | Edge PC, switch, barrier тэжээнэ |
| Outdoor cabinet | IP54+, thermostat | 1 | Network, power, controller хамгаалах | Монголын хүйтнийг тэсвэрлэх |
| QR stand / signage | Weatherproof | 1–2 | Статик QR код, "Сул зай" дэлгэц | Outdoor, lit at night |
| LTE router / dual WAN | Industrial 4G | 1 | Cloud connectivity + fallback | Гол ISP + 4G backup |
| Cabling & installation | — | 1 lot | Power, Ethernet, signal, grounding | Site survey дараа update |

### PAX A9000 техникийн товч тойм

| Үзүүлэлт | Утга |
| --- | --- |
| OS | Android (PAX certified) |
| Processor | Quad-core ARM Cortex-A7 |
| Display | 5" color touchscreen |
| Card reader | EMV chip, NFC/contactless, magnetic stripe |
| Printer | Built-in thermal printer (50mm) |
| Connectivity | Wi-Fi, Ethernet, 4G LTE (model-аас хамаарна) |
| App install | PAX Store эсвэл sideload (TDB Bank зөвшөөрлийн дагуу) |
| SDK | PAX PosLink SDK (Java/Android) |

### Site survey checklist

Lane өргөн, камер байрлуулах өндөр, дугаарын харах өнцөг, шөнийн гэрэлтүүлэг хэмжих.

Dahua DZBL-A barrier input terminal, cable routing зураглал.

Internet availability, LTE signal, power cabinet location, grounding шалгах.

QR stand байршил, хэрэглэгчийн урсгал, PAX A9000 байрлуулах газар тодорхойлох.

TDB Bank merchant contract, acquiring setup, sandbox credentials авах.

e-Barimt merchant TIN, POS number, branch number бүртгүүлэх.

## 12. Хэрэгжүүлэлтийн төлөвлөгөө (Roadmap)

### Phase 1: Discovery, PoC, Infrastructure (2–3 долоо хоног)

| Ажил | Гаралт | Хугацаа |
| --- | --- | --- |
| Site survey, DZBL-A wiring map | Device inventory, cable diagram | 3–4 өдөр |
| Dahua ITC436 lab setup, ITSAPI callback туршилт | JSON event, snapshot баталгаажна | 1 долоо хоног |
| Dahua DZBL-A CGI нээлт туршилт | openDoor CGI ажиллана, relay fallback туршсан | 2–3 өдөр |
| Docker Compose 4 сервер setup | Dev environment ажиллана | 1 долоо хоног |
| TDB Bank, QPay, e-Barimt sandbox credentials авах | Sandbox environment бэлэн | Зэрэгцүүлэн |

### Phase 2: MVP Development (4–6 долоо хоног)

| Ажил | Гаралт | Хугацаа |
| --- | --- | --- |
| LPR callback, session management, barrier command | Entry/exit flow ажиллана | 2 долоо хоног |
| QPay invoice, webhook, mobile web pay flow | QR уншаад төлчихдөг flow | 2 долоо хоног |
| PAX A9000 Flutter апп, TDB POS SDK, карт төлбөр | Карт уншаад төлчихдөг flow | 2–3 долоо хоног |
| НӨАТ тооцоолол + e-Barimt интеграц | Receipt автоматаар явна | 1 долоо хоног |
| Operator dashboard MVP (Next.js) | Live events, manual open, sessions | 2 долоо хоног |
| Field pilot (1 байршил, 2 lane) | End-to-end туршилт | 2 долоо хоног |

### Phase 3: Production Hardening (3–4 долоо хоног)

| Ажил | Гаралт | Хугацаа |
| --- | --- | --- |
| Security: TLS 1.3, JWT, RBAC, secret management | Production-ready auth | 1 долоо хоног |
| Offline fallback: local whitelist, queue retry | Internet тасарсан үед ажиллана | 1 долоо хоног |
| Monitoring: Prometheus, Grafana, device health alert | Alert pipeline | 1 долоо хоног |
| Scale strategy: тусдаа VM-д хуваах test | Horizontal scale баталгаажна | 1 долоо хоног |
| Multi-site rollout + operator training | 2+ байршил ажиллана | 2–4 долоо хоног |

### Acceptance criteria

Dahua ITC436 entry event-ээс dashboard-д харагдах хүртэл 1 секундээс бага.

Whitelist plate: barrier command 100ms зорилтод ойр.

QPay webhook PAID ирэхэд barrier нэг л удаа нээгдэнэ (idempotency баталгаажна).

PAX A9000 карт authorized-аас barrier нээгдэх хүртэл 500ms-аас бага.

e-Barimt баримт төлбөр бүрт автоматаар үүсч, хэвлэгдэнэ.

Internet 10 минут тасарсан үед local whitelist болон manual open ажиллана.

Operator action, payment, barrier command бүр audit log-той байна.

### Дүгнэлт ба зөвлөмж

Dahua ITC436-PW9H-IZ + Dahua DZBL-A/DZE-BL нэг вендорын нэгдсэн экосистем нь native CGI интеграц, нэгдсэн firmware update, нийцтэй relay output зэрэг давуу талтай. QPay QR болон PAX A9000 TDB Bank картын 2 аргын төлбөр нь хэрэглэгчийн төрөл бүрийн нөхцөлд тохирох гибрид шийдэл болно. НӨАТ болон e-Barimt автоматжуулалт нь эрх зүйн шаардлагыг биелүүлж, цаасгүй, дижитал баримтын орчинд шилжих боломж олгоно. 4 тусдаа серверийн архитектур нь ачаалал ихсэх үед тус бүрийг бие даан scale out хийх уян хатан бүтцийг бий болгоно.

## Ашигласан эх сурвалж

1. Dahua Developer Ecosystem Platform (DEPP). https://depp.dahuasecurity.com/

2. Dahua Wiki — License Plate Recognition. https://dahuawiki.com/License_Plate

3. QPay Developer Portal. https://developer.qpay.mn/

4. MonPay Demo API. https://api.demo.monpay.mn/

5. Уlaanbaatar Smart Parking — UBDC, USUTP Project (World Bank), NTB LLC system documentation 2024–2026.

6. e-Barimt POS API. https://ebarimt-pos.eba.mn/

Тайлбар: Dahua DZBL-A/DZE-BL-ийн бүрэн техникийн баримт бичгийг Dahua Support portal болон дистрибьютороос авна. PAX A9000 PosLink SDK-г PAX Technology болон TDB Bank-аас авна. e-Barimt API-г НӨАТБААЗТ-аас (Татварын Ерөнхий Газар) авна. Hardware үнэ нь зах зээлийн санал авах хүртэл preliminary.